| FT-1000 S meter characteristics |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FT-1000 S-meter reading | Equivalent S value* | V | dB V | dBm | dB |
| 1 | 3.8 | 1.4 | 3 | -104 | N/A |
| 2 | 4.2 | 1.7 | 5 | -102 | 2 |
| 3 | 4.3 | 2 | 6 | -101 | 1 |
| 4 | 4.7 | 2.5 | 8 | -99 | 2 |
| 5 | 5.2 | 3.5 | 11 | -96 | 3 |
| 6 | 5.7 | 5 | 14 | -93 | 3 |
| 7 | 6.3 | 8 | 18 | -89 | 4 |
| 8 | 7.3 | 15 | 24 | -83 | 6 |
| 9 | 8.3 | 32 | 30 | -77 | 6 |
| +10 dB | +8 | 120 | 42 | -65 | 12 |
| +20 dB | +19 | 440 | 53 | -54 | 11 |
| +30 dB | +30 | 1,500 | 64 | -43 | 11 |
| +40 dB | +41 | 5,000 | 75 | -32 | 11 |
| +50 dB | +52 | 19,000 | 86 | -21 | 11 |
| +60 dB | +63 | 68,000 | 97 | -10 | 11 |

*Equivalent S-value defined as S9=50V, 6 dB/S-unit

Measurements made at 14 MHz