| S-unit definitions |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| S- unit value* | V | dB V | dBm |
| 0 | 0.10 | -20 | -127 |
| 1 | 0.20 | -14 | -121 |
| 2 | 0.39 | -8 | -115 |
| 3 | 0.78 | -2 | -109 |
| 4 | 1.6 | 4 | -103 |
| 5 | 3.1 | 10 | -97 |
| 6 | 6.3 | 16 | -91 |
| 7 | 12.5 | 22 | -85 |
| 8 | 25 | 28 | -79 |
| 9 | 50 | 34 | -73 |
| +10 | 158 | 44 | -63 |
| +20 | 500 | 54 | -53 |
| +30 | 1,581 | 64 | -43 |
| +40 | 5,000 | 74 | -33 |
| +50 | 15,811 | 84 | -23 |
| +60 | 50,000 | 94 | -13 |
| +70 | 158,114 | 104 | -3 |
| +80 | 500,000 | 114 | +7 |
| +90 | 1,581,139 | 124 | +17 |

*S-unit is defined (by N6RK) as S9=50V, 6 dB/S-unit

www.n6rk.com